CPT

CONVENZIONE ENTE GESTORE

ALLEGATO G

Servizio addetti antincendio

Il personale impiegato nel servizio potrà svolgere soltanto attività ricognitiva di prevenzione e di primo intervento in caso di incendio e non potrà effettuare interventi di altra natura quali soccorsi a persona, interventi per infortuni, dissesti statici, allagamento, danni da vento.

Nell’espletamento del servizio, gli addetti antincendio dovranno rispettare le misure gestionali sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- verificare che i presidi antincendio presenti (estintori e idranti) siano correttamente collocati, manutenuti in perfetta efficienza e verificati con cadenza semestrale;

- tenere un apposito registro su cui riportare le verifiche e le annotazioni periodiche;

- verificare che l’alimentazione dell’impianto idrico sia sempre garantita;

- effettuare giornalmente visite d’ispezione e controllo finalizzate al mantenimento dei presidi antincendio nonché specifici controlli su eventuali manomissioni dell’impianto elettrico;

- verificare che le aree sicure, le vie di fuga e le uscite di sicurezza siano sempre mantenuti sgombri;

- verificare che non si utilizzi gas o liquidi infiammabili o fiamme libere;

- verificare che non si utilizzino per il riscaldamento apparecchi elettrici con resistenza “a vista”;

- verificare che non si utilizzino prolunghe e deviazioni elettriche;

- verificare costantemente l’impianto elettrico esterno, in particolare per gli aspetti relativi alle connessioni, all’integrità dei componenti e dei cavi, alla messa a terra e al funzionamento dello sgancio elettrico di emergenza;

- verificare che l’area sia costantemente ripulita dalla vegetazione e dalle sterpaglie;

- segnalare al 115 qualsiasi intervento di soccorso.

Nelle strutture provviste di roulottes e container:

- verificare che le distanze di sicurezza tra le roulottes e/o containers, tra i gruppi di roulottes e/o containers e la larghezza delle vie di circolazione interna siano sempre rispettate;

- verificare che gli spazi di cui al punto 12 siano sempre tenuti sgombri;

- verificare che non si fumi nelle roulottes e nei containers e nei luoghi chiusi eventualmente adibiti a dormitori;

- verificare che l’impianto elettrico interno sia costituito sempre dalle linee e dai componenti istallati fissi nelle roulottes e nei containers;

Il personale utilizzato per l’espletamento del servizio dovrà essere appositamente istruito in apposito corso formativo erogato, a termini della vigente normativa (D.Lgs. 626/94 s.m.i.) dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dotato dei prescritti attestati.